ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

на строителни детайли, относими към заложените СМР

Дървена дограма, предвидена за подмяна

Прозорци:

PVC дограма, бяла

PVC-стъклопакет, петкамерна с 24 мм, с едно мулти четири сезонно стъкло и едно ниско емисионно, с коефициент на топлопреминаване   ≤1.4 w/m2K, двойно отваряеми, включително:

Комарник на отваряемата част и

Вътрешен PVC подпрозоречен перваз с ширина до 15 см.

а = 1,50 m.

в = 2,00 m.

А = 3,00 m2

Броя – 135 – 405 кв.м.

а = 0,90 m.

в = 0,90 m.

А = 0,81 m2

Броя – 4 – 3,24 кв.м.

а = 0,90 m.

в = 1,20 m.

А = 1,08 m2

Броя – 4 – 4,32 кв.м.

а = 1,15 m.

в = 1,40 m.

А = 1,61 m2

Броя – 6 – 9,66 кв.м.

а = 0,85 m.

в = 1,70 m.

А = 1,45 m2

Броя – 4 – 5,80 кв.м.

Подпрозоречни външни первази от пластифицирана ламарина мин.0,5мм с PVC покритие, в бяло до 50 см.

Врати:

Врати AL, бели,

с прекъснат термомост, стъклопакет 24мм., анти-паник брави и коефициент на топлопреминаване 2,00 W/m2K

а = 1,00 m.

в = 2,00 m.

А = 2,00 m2

1 брой – 2 кв.м.

а = 1,00 m.

в = 2,90 m.

А = 2,90 m2

1 брой – 2,90 кв.м.