ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114   в гр.Златоград , община Златоград , област Смолян“

СЪДЪРЖАНИЕ:

- КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

- КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

  - Основна цел:

Целта на изграждането на подпорната стена, е да се укрепи пътното платно на ул. Клокотница в гр.Златоград, преди да бъдат изпълнени предвидените СМР по част пътна.

  - Място на изпълнение на обществената поръчка:

- УЛ. „КЛОКОТНИЦА” ОТ О.Т. 81 ДО О.Т. 114”, ГР. ЗЛАТОГРАД в УПИ публична

общинска собственост, кв.8 по ПУП на гр. Златоград

  - Предвидени дейности:

За изпълнение на мерките по благоустрояване на ул. Клокотница в гр.Златоград е необходимо изпълнението на подпорна стена.

Новата подпорна стена укрепваща улицата от долната и страна ще с обща дължина от 17.89 метра и ще бъде от лек тип.

Избраната конструктивна схема на стената е тип лека стоманобетонна. Отделните части на стената (ламели) са с дължини по 8.00 и 8.89  метра. Общия брой на ламелите е 2. Използвани материали:

•Бетон С12/15 – подложен бетон , съгласно БДС EN 206-1 ;

•Бетон С30/37 всички конструктивни елементи съгласно БДС EN 206-1;

•Армировка клас B500B – съгласно БДС EN 9252:2007 .

Бетонно покритие 4 см, реализира се посредством дистанционни части, предложени от  строителя.

Инженерно-геоложкото обследване е проведено на мястото на площадката и около нея като са описани естествените разкрития  на терена . Скатовете  в този район са покрити от делувиални глинесто-песъчливи материали. По  данни от геоложката картировка в обсега на проектното съоръжение  са поделени два  вида литоложки разновидности. Обобщеният геоложки профил има следния вид:

Разновидност   1- делувиално глинесто-песъчливи почви. Дебелината на покритието  в  проектният участък  е от 1,30 до 1,50 м. в  засисимост от наклона на терена.При направата на изкопите за подпорната стена този пласт изцяло ще бъде отстранен .

Разновидност 2 –основна скала. Скалната подложка е изградена от  изветрели биотитови гнайси . Разкрития на основната скала в проектният участък не се наблюдават а данни за тях има от по-рано построените подпорни стени от двете страни . Именно в тази разновидност ще се извърши фундирането  след пълното отстраняване на пласта от делувиалните песъчливо-глинести почви и най горният пласт  от изветрелите гнайси. Носещата способност на масива е 1.00 MPa. Строителна категория- средни скали VI категория.

Статическите изчисления са в съответствие със Системата Еврокод БДС EN от 1990 до 1999 заедно с националното приложение, което влезе в сила от м. Февруари 2012 г.

Статическите изчисления са извършени при спазването на изискванията на нормативните докумени ог Системата Еврокод (влязла в сила у нас от 01.01.2012 год.).

Групата нормативни документи от Системата Еврокод, които са използвани при проектирането,  са:

•Еврокод БДС EN 1990:   Основи на проектирането на строителните конструкции.

•Еврокод БДС EN 1990/А1: Основи на проектирането на строителните конструкции – Приложения А1/А 2.

•Еврокод1: БДС EN 1990/-1-1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия.Плътност, собствени тегла.

•Еврокод 2:  БДС EN 1992 -1-1: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи  правила и правила за сгради.

•Еврокод 7:  БДС EN 1997 : 1: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила.

•Еврокод 8:  БДС EN 1998 : 1:  Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради.

•Еврокод 8:  БДС EN 1997 : 5:  Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и геотехнически аспекти.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 628,60 |
| 2 | 8101307221 | ИЗКОПИ С В > 1.2М Н= ИЛИ < 2М В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С ХИДРОЧУК ВКЛЮЧИТЕЛНО ОФОРМЯНЕ НА СКАТА НАД ПЪТЯ | м3 | 31,43 |
| 4 | *000000001 | ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ НА 10КМ | м3 | 660,03 |
| 5 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С12/15 - БДС EN206-1 , НЕАРМИРАН В ОСНОВИ | м3 | 8,84 |
| 6 | 8103309400 | НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ | м2 | 195,61 |
| 7 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500В - БДС EN 9252:2007 | кг | 3 519,12 |
| 8 | 8102071060 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ С30/37 - БДС EN206-1 | м3 | 59,95 |
| 9 | *000000002 | ПРЕВОЗ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 5 км. | м3 | 68,79 |
| 10 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО | м2 | 80,70 |
| 11 | *279500010 | БАРБАКАНИ Ф 50 ОТ PVC ТРЪБИ | м | 10,00 |
| 12 | *000000003 | ХРS - 20ММ ЗА ФУГИ | м2 | 3,07 |
| 13 | *000000004 | ГЕОТЕКСТИЛНА МРЕЖА ОКОЛО БАРБАКАНИ | м2 | 35,00 |
| 14 | *000000005 | НАПРАВА НА СКАЛЕН НАСИП ЗАД СТЕНАТА | м3 | 559,81 |
| 15 | *000000006 | ПРЕВОЗ ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 559,81 |
| 16 | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 20СМ | м3 | 559,81 |
| 17 | *000000007 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ С МИН.ВИСОЧИНА 110СМ, МИН. ДЕБЕЛИНА НА СТЕНИТЕ НА ПРОФИЛА 3ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 61,05 |

3. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ.

Специфични изисквания към изпълнението на подпорните стени, спазването, на които по правило повишава качеството и естетичния вид на завършения обект, са:

•не се допуска прекъсване на бетонирането и устройването на работни фуги на     места, които не са изрично посочени в чертежите или забележките към тях,

•работните фуги са задължително хоризонтални,

•светлото бетонно покритие на армировката се осигурява със специални дистанционни части (спейсъри) – това изискване е задължително,

•оформянето с кофража на всички бетонни ръбове на отделните елементи на стената, при които отделните повърхности се пресичат под остър или прав ъгъл, ще се оформя със скосяване 30/30 мм – това изискване е задължително.

Спазването на изброените по-горе задължителни изисквания следва да бъде обект на постоянно внимание от страна на контролните органи на местостроежа. При изпълнение на услугата да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност.

3.1. Трасиране на обекта.

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери.

Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.

3.2.Изкопи

Изпълнителя трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване.

Изкопните работи трябва да се извършват с съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите и профилите.

3.3 Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да отговаря на БДС EN13043 или еквивалент. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътност и добра носимоспособност.

  - Кофражни дейности:

Оформянето с кофража на всички бетонни ръбове на отделните елементи на стената, при които отделните повърхности се пресичат под остър или прав ъгъл, ще се оформя със скосяване 30/30 мм – това изискване е задължително.

Спазването на изброените по-горе задължителни изисквания следва да бъде обект на постоянно внимание от страна на контролните органи на местостроежа.

3.5. Бетонни смеси

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС 7268-83, БДС EN206-1 и БДС EN206-1 NA

Контролът и оценката на якостта на бетона при опън и огъване да се извършва съгласно БДС EN206-1 и БДС EN206-1 NA.

3.6. Армировка

Армировката да се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка, уребрена и армировъчни мрежи, както е указано в проекта.

Армировъчната стомана трябва да отговаря на В235 за „ф” и В500В за „N”

4. Изисквания относно опазване на околната среда

При изпълнение на строително - монтажни работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата.

5. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

6. Документи, които се съставят при изпълнение на СМР.

В процеса на изпълнение на  строително - монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ.

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София,  бул. “Кн. М. Луиза” 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443