ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на поръчката е „ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”.

- ЦЕЛ  И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ:

1. Целта е подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

2. Определяне стандартите и изискванията за изпълнение на видовете строително монтажни и ремонтни дейности, предмет на настоящата процедура.

3. Изисквания за изпълнение на строително монтажни и ремонтни дейности, трябва да бъдат извършени в съответствие на с изискванията на българските нормативи, както следва:

- Закон за устройство на територията и наредбите към него

- ПИПСМР за съответните видове работи

- Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни уславия на труд

- Действащи технологични спецификации за влаганите материали, техните изпитвания и сертификати

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на  съответствието на строителните продукти

3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №1 „Благоустрояване ул.”Младост” с. Долен, Община Златоград – СМР”;

Обособена позиция №2 „Благоустрояване ул.”Вихър” гр. Златоград, Община Златоград – СМР;

Обособена позиция №3 „Общински път /Цацаровци - Златоград/- с. Ерма река - мах. Мързян;

Обособена позиция №4 „ Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино);

Обособена позиция №5 „Общински път /Мадан - Цацаровци/ - махала Равно бърце- рехабилитация и реконструкция;

Обособена позиция №6 „Общински път  /Златоград - Пресека/ - Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Долен;

Обособена позиция №7 „Общински път  с. Долен – Станкова махала- махала Дуганица; Обособена позиция №8 „Общински път /Неделино - Старцево/ - с. Пресока;

Обособена позиция №9 „Път Златоград – заставата (връх Костадин) при км.0+000 до км. 3+934.93”.

Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №2, 4, 5, 6, 7 и 8 е под 50 000 /петдесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособени позиции №2, 4, 5, 6, 7 и 8 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП – чрез директно възлагане, като общата стойност на Обособени позиции №2, 4, 5, 6, 7 и 8, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката (13,21%). В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност общо за обособена позиция №1, №3 и №9), предвид нейния общ размер, общата стойност на поръчката и наличието на други обществени поръчки с идентичен или сходен предмет, обособена позиция №1, №3 и №9 следва да се възложат, чрез провеждане на публично състезание по ЗОП.

3.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛ.”МЛАДОСТ” С.ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД – СМР

3.1.1. Улици на земна основа с полагане на асфалтобетон – 5см. върху трошено каменна настилка

Необходимите за този вид, основни видове дейности:

- Изкоп с багер и подравняване на земната основа

- Полагане на трошено каменна настилка с профилиране, подравняване и валиране

- Поставяне на нови бордюри(вибропресовани) пътни на бетон

- Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ),   улични ревизионни шахти (РШ), дъждоприемни улични решетки(ДР) и дъждоприемни улични шахти(ДШ),  и при необходимост се заменят с нови

- Битумен разлив между трошенокаменната настилка и асфалтово покритие

- Полагане на плътна асфалтобетонова смес 5см.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт | м3 | 150.00 |
| 2 | Натоварване земни почви на транспорт с багер | м3 | 150.00 |
| 3 | Превоз земни почви до 10км | м3 | 150.00 |
| 4 | Разваляне бет.настилка, натоварване и превоз бетонови стр.отпадъци | м3 | 36.75 |
| 5 | Направа на армирана бетонова настилка, включително вкл.пол на арм.мрежа превоз на бетон/ | м2 | 245.00 |
| 6 | Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м | м | 13.50 |
| 7 | Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка | м2 | 200.00 |
| 8 | Направа на открита отводнителна канавка от бетон | м | 100.00 |
| 9 | Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви | м | 370.00 |
| 10 | Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/ | бр. | 5.00 |
| 11 | Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ-ф600 | бр. | 5.00 |
| 12 | Доставка,полагане и подравняване на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи | м3 | 158.00 |
| 13 | Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/ | т | 95.00 |
| 14 | Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, | м2 | 792.00 |
| 15 | Превоз плътна и не плътна асфалтова смес | т/км | 4106.30 |

Общи изисквания за качеството на материалите и работата

Материали:

- Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с Наредбата за съществуващите изисквания към строежите и влаганите строителни продукти

- Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт

- Материали използвани за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с различен зърно метричен състав, пясък и кариерна баластра. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали.

Трошенокаменна настилка – с дебелина не по малка от 40см.

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да е със зърнометрия 0-63мм и да отговаря на БДС2292, EN13043 или еквивалентно. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътности и добра носимоспособност.

Каменна фракция -  използва се за заклинване на трошения камък и е с размери

12-20 мм в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода

Върху трошенокаменния пласт се разхвърля каменна фракция  с размери 12-20 мм

в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода

Окончателно уплътняване на настилката с пясък 0-4мм в количество 1-1,5м3 на

100м2 с валиране 2-3пъти

Пясъчна подложка – да отговаря на БДС 2271 или еквивалентно - 0-4мм в

количество 1-1,5м3 на100м2

Баластра – представлява смес от чакъл и пясък, в който преобладава чакъла. Зърно

метричния състав трябва да отговаря на граничните условия не по-големи от 60мм-75мм, и отговарящи на БДС ЕN933-1

Асфалтови пластове: износващ и свързващ съгласно БДС EN или еквивалентно;

- Полагането на асфалтовите пластове не се разрешава при температури по-ниски или

равни на 5ºС, при дъжд, сняг или други неподходящи метеорологични условия

- Асфалтовата смес се разстила върху добре обработена и почистена  основа

- Уплътняването да се извършва посредством валяци с метални колела и гумени колела

и пневматични валяци

- Битумна емулсия е неоходима за свързващ материал между отделните пластове и да

отговаря съгласно БДС EN или еквивалентно;

Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2. Битумния разлив не се нанася когато температурата на атмосферата е по ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С. Битумния разлив трябва да се нанасе с гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпни места.

Вертикалните ръбове при технологични надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръженията – бордюри, шахти, които ще имат контакт с асфалтовияь пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Бетонов бордюр

- Бетонов бордюр с размери 18/35/50 ; 15/25/50 ; 8/16/50 -вибропресовани

- Бордюрите да се поставят и нареждат върху основа от бетонов разтвор В12.5, В15 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84

- Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.

- Бетоновите бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/АС:2006 в цвят сив.

- Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

Бетон:

- Бетонът за пътна настилка - С20/25, В25 по БДС-EN206-1:2000 и EN206-1/NA трябва да бъде произведен в бетонов възел с

определените пропорции, на материалите за направа на 1м3-бетон със съответната марка и по стандарт БДС EN 206-1.

- Бетонът до обекта се доставя в автомобилни бетонобъркачки

Промяна нивото РШ, ДШ и ДР  или монтаж на нови такива:

- При изпълнението на този вид дейност да е съобразено нивото на новопалагащия

пласт на настилката, като същите се укрепят и подменят с нови компрометираните  гривни и капаци.

- Чугунени РШ и ДШ да са стандарт БДС ЕN124-2003

- Металните за дъждоприемните решетки- ДР да са изработени от корозийноустойчива

стомана

- Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти се

отремонтират при използване на следните технологии:

- За съоръжения, подложени на натоварване от автомобилно движение:

- Технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания

от граничните слоеве към пътната настилка, равна повърхност и дълготрайна експлоатация, намаляване разходите от регулярни ремонти /Система АСО или еквивалентна/.

- Вграждане на пръстен /отливане/ в армирана бетонна панела или асфалтова настилка с

квадратна форма и приблизителни размери 100/100.  Повърхността и да се третира по начин, непозволяващ разрушаването и под въздействие на метеорологичните условия и солта, използвана за обработвате на улиците през зимата /например – шлайфане, импрегниране, посипване с устойчиви материали или асфалтиране/. При избора на този вариант, е необходимо да се представи конструктивно решение за начина на армиране, клас на бетона, дебелина на бетонната панела и технология за монтирането и.

- Допустими са и други технологии, различни от първите два варианта, само когато

изрично и писмено конкретните случаи  са съгласувани с възложителя. Неспазването на горното води до неразплащане на извършената работа.

За отделните видове ремонтните работи се спазва съответната действаща технология. Ремонтът на водоотвеждащите съоръжения се изпълнява при спазване действащата нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При изпълнение на поръчката да се спазват действащите правни норми

Кофражни дейности:

- Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните плоскости са наредени равно и образуват равна повърхност.

- Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.

- Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража.

3.1.2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:

ОБЕКТ: „ОБЩИНСКИ ПЪТ /ЦАЦАРОВЦИ - ЗЛАТОГРАД/- С. ЕРМА РЕКА - МАХ.МАРЗЯН

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

| № | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/ | т | 800.00 |
| 2 | Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, | м2 | 8000.00 |
| 3 | Превоз плътна и не плътна асфалтова смес | т/км | 7045.00 |
| 4 | Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртнаве на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия | м2 | 173.00 |
| 5 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес | т | 20.80 |
| 6 | Превоз строителни отпадъци | м3 | 2.00 |
| 7 | Доставка и монтаж армировъчна мрежа ф-8-20/20 | м2 | 200 |
| 8 | Полагане бетон С20/25,В25 по БДС ЕN206-1-2000 и ЕN206-1-NA | м3 | 20 |
| 9 | Превоз бетон до обекта | м3 | 20 |

3.1.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:

ОБЕКТ:„ПЪТ ЗЛАТОГРАД – ЗАСТАВАТА (ВРЪХ КОСТАДИН) ПРИ КМ.0+000 ДО КМ. 3+934.93”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

| № по ред | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.4-6см/ без превоз на фрезования материал/ | м2 | 410.00 |
| 2 | Превоз на фрезован материал до 20км | м3 | 20.00 |
| 3 | Изрязвяне на асфалтова н-ка с фугорез | м | 20.00 |
| 4 | Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и същестуваща асфалтова настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, | м2 | 410.00 |
| 5 | Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/ | т | 39.36 |
| 6 | Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/ | т | 59.04 |
| 7 | Превоз асфалтова смес | т/км | 7936.18 |
| 8 | Обмазване с битумна емулсия фуги | м | 20 |

ОБЩИ ИИЗСКВИНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СРР

Преасфалтиране на пътното платно с  нов износващ пласт – 5 см.

Необходимите за този вид, основни видове дейности:

- Почистване на предвидения за СРР пътен участък

- Фрезоване на асфалтовата настилка

- Почистване на фрезования материал и извозване да определеното депо

- Обработване и изкърпване на по-големи дупки или слягания на настилката, наличие на мрежови и единични пукнатини, изкърпване и усилване на компрометираните участъци

- Нивелетно коригиране на асфалтовата настилка

- Битумен разлив върху стар фрезован пласт

- Полагане на плътна асфалтобетонова смес-5см

- Обработка на контактните фуги с битумна емулсия

- Оформяне, подравняване и валиране банкети с каменна фракция 0-45мм

Общи изисквания за качеството на материалите и работата

Материали:

- Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с Наредбата за съществуващите изисквания към строежите и влаганите строителни продукти

- Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт

- Материали използвани за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с различен зърно метричен състав, пясък и кариерна баластра. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали.

При изпълнение на банкетите, трябва земната основа де е подготвена подравнена и валирана преди полагане на два пласта каменна фракция.

Полагане на трошенокаменна настилка долен пласт за банкети – каменна фракция 0-80мм, да се положи с дебелина не по малка от 20 см.

Полагане на подбрана каменна фракция 0-45мм за горен пласт с дебелина не по малка от 10 см.

Всички пластове трябва даса подравнени и добре уплътнени с валяци

Трошенокаменната настилка отговаря на БДС2292, EN13043 или еквивалентно. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътности и добра носимоспособност.

Асфалтов пласт: износващ съгласно БДС EN или еквивалентно;

- Полагането на асфалтовия пласт не се разрешава при температури по-ниски или

равни на 5ºС, при дъжд, сняг или други неподходящи метеорологични условия

- Асфалтовата смес се разстила върху добре обработена и почистена и грундирана

основа

- Уплътняването да се извършва посредством валяци с метални колела и гумени колела

и пневматични валяци

- Асфалтобетонното покритие, се изпълнява от асфалтобетонни смеси отговарящи на

изискванията в БДС 4132 или еквивалент.

Проби от положената асфалтова смес се вземат съгласно БДС EN 12697-27.   Количеството битум и зърнометричен състав на асфалтовата смес се определят съгласно  БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност и уплътнената асфалтова смес и асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

- Битумна емулсия е неоходима за свързващ материал между отделните пластове и да

отговаря съгласно БДС EN или еквивалентно;

- Битумния разлив не се нанася когато температурата на атмосферата е по ниска от 5 С,

или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура на битумната емулсия, при която се полага трябва да бъде от 600С до 850С. Битумния разлив трябва да се нанесе с гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпни места.

- Вертикалните ръбове при технологични надлъжни и напречни фуги и всички части на

съоръженията – бордюри, шахти, които ще имат контакт с асфалтовият пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

4. СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ

Площадките за строителство трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички строителни отпадъци, освен асфалтовите парчета, се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. Фрезованият асфалт ще се извозва на посочено от общината място. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обектите.

5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата.

6. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват.

7. ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК

Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства трябва да бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се съгласува и координира със съответните органи. Изпълнителят следва да създаде  временна организация на движението така, че да обезпечи непрекъснат поток на движението.

Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на обекта, всички отломки и отпадъци  по-често, ако те пречат на работата му или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от обекта за негова сметка и по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

Изпълнителят трябва да почисти и да остави обекта в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район е за сметка на Изпълнителя.

Изисквания за проучване на работните площадки

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания.

Изисквания за подготовка на работните площадки

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки, да се извършват внимателно, без увреждане на останалата част от настилката.

При направа на изкопните работи изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни ограждения, пешеходни пресечки в съотвествие с предварително съгласувано  ПБЗ с Възложителя.

8. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

- Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от

Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват

Съгласно количествено стойностна сметка, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

- Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по

време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

- Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

- Количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и съставяне на  протокол - акт.обр.19

9. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи да са съгласно Наредба №2 / 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Навсякъде, където в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.