ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОТНОСНО:

ОБЕКТ: " БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК В С.СТАРЦЕВО”

ЧАСТ 2: „ПОДПОРНА СТЕНА С АЖУРЕН ПАРАПЕТ” В УПИ Х-ЗА ГРОБИЩЕН  ПАРК, КВ.46 ПО ПУП НА С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

III. СЪДЪРЖАНИЕ:

- ОБЕКТ: " БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК В С.СТАРЦЕВО”

ЧАСТ 2: „ПОДПОРНА СТЕНА С АЖУРЕН ПАРАПЕТ” В УПИ Х-ЗА ГРОБИЩЕН  ПАРК, КВ.46 ПО ПУП НА С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

- КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

- ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, МАТЕРИАЛИ И КС

III. 1.

- ОБЕКТ: " БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК В С.СТАРЦЕВО”

ЧАСТ 2: „ПОДПОРНА СТЕНА С АЖУРЕН ПАРАПЕТ” В УПИ Х-ЗА ГРОБИЩЕН  ПАРК, КВ.46 ПО ПУП НА С. СТАРЦЕВО ,ОБЩ. ЗЛАТОГРАД

III. 2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

- ОСНОВНА ЦЕЛ

За нуждите на селото се налага благоустрояване на съществуващ гробищен парк. За целта се предвижда изграждане на подпорна стена. Стената е с обща дължина от 144 метра , укрепваща УПИ X – за гробищен парк, кв.46 по ПУП на с.Старцево, общ.Златоград.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Село Старцево се намира в Община Златоград, Област Смолян. Теренът на гробищния парк  е хълмист, със стръмни склонове и голяма денивелация.

- ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, МАТЕРИАЛИ И КС

Съгласно инженерно-геоложкия доклад, фундирането ще се извърши във втората разновидност земни почви , която се разкрива на терена  и представлява изветрели и натрошени битови гнайси. Носещата способност на масива в който ще се фундира е 1.00 MPa.  Съгласно БДС EN 1998:1-1/NA, почвата се класифицира като категория “A”.

Стената е с обща дължина от 144 метра , укрепваща УПИ X – за гробищен парк, кв.46 по ПУП на с. Старцево, Община Златоград.

Избраната конструктивна схема на стената е тип лека стоманобетонна. Отделните части на стената (ламели) 31бр. са с дължини 4м и 6м.

Статическите изчисления са в съответствие със Системата Евро код БДС EN от 1990 до 1999 заедно с националното приложение, което е в сила от м. Февруари 2012 г.

Групата нормативни документи от Системата Евро код, които са използвани при проектирането,  са:

Евро код БДС EN 1990:   Основи на проектирането на строителните конструкции.

Евро код БДС EN 1990/А1: Основи на проектирането на строителните конструкции – Приложения А1/А 2.

Евро код1: БДС EN 1990/-1-1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия.Плътност, собствени тегла.

Евро код 2:  БДС EN 1992 -1-1: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи  правила и правила за сгради.

Евро код 7:  БДС EN 1997 : 1: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила.

Евро код 8:  БДС EN 1998 : 1:  Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради.

Евро код 8:  БДС EN 1997 : 5:  Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и геотехнически аспекти.

Теренът, обособен за гробищен парк, зад рамките на стената, трябва да бъде отводнен. За тази цел се предвижда изграждането на дренажна система, която се състои от хоризонтални тръби и вертикални шахти. Дренажните тръби се полагат над темето на фундамента на стената, като следват естествения наклон на терена. Тръбите са увити с геотекстил, който предотвратява запушването на отворите на дренажните тръби. Така подготвените тръби се полагат в каменна призма, която също е защитена с геотекстилна покривка.

В чупките на дренажния колектор се изпълняват сглобяеми бетонни шахти, които служат и за ревизия и за дъждоприемници на повърхностни води. На повърхността шахтите завършват с метална решетка, която позволява навлизането на повърхностни води, но възпрепятства проникването на едри примеси, които могат да запушат колектора.

Двата клона на дренажната система се обединяват в събирателна шахта, идентична на ревизионните шахти, от която акумулираната вода се отвежда към канализационния колектор на селото.

Полагането на дренажните тръби да става от най – високата кота към най – ниската. Муфените връзки се изпълняват плътно, без да се допуска навлизане на външни предмети в муфата. Обратното засипване на тръбата с камък да става на пластове и да се трамбова. Шахтите се изпълняват върху добре подравнена и трамбована основа. Пръстените се обмазват с циментен разтвор. Решетките на шахтите трябва да се обработени с антикорозионна защите (боя или поцинковани).

- МАТЕРИАЛИ

- Бетон С12/15 – подложен бетон , съгласно БДС EN 206-1 ;

- Бетон С30/37 всички конструктивни елементи съгласно БДС EN 206-1;

- Армировка клас B500B – съгласно БДС EN 9252:2007

- Бетонно покритие - 4см. на армировката

- Тръби: дренажни - представляват перфорирани тръби с диаметър DN200

- Муфа - диаметър DN200

- Шахти: предвиждат  се от бетонни пръстени с диаметър 1000 mm. Най – горният пръстен е скосен и отвора от 1000 mm преминава на 600mm.

- Стоманена решетка, чрез която да се обират и отвеждат и повърхностните води.

- Стоманен парапет  с мин.височина 120см, мин. дебелина на стените на профила 3мм,

- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 761.76 |
| 2 | 8101307221 | ИЗКОПИ С В > 1.2М Н= ИЛИ < 2М В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С ХИДРОЧУК ВКЛЮЧИТЕЛНО ОФОРМЯНЕ НА СКАТА НАД ПЪТЯ | м3 | 114.26 |
| 3 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 761.76 |
| 4 | 8101403220 | НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 114.26 |
| 5 | *0000000001 | ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ НА 1КМ | м3 | 876.02 |
| 6 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С12/15 - БДС EN206-1 , НЕАРМИРАН В ОСНОВИ | м3 | 33.35 |
| 7 | 8103309400 | НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ | м2 | 921.30 |
| 8 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500В - БДС EN 9252:2007 | кг | 16 174.63 |
| 9 | 8102071060 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ С30/37 - БДС EN206-1 | м3 | 258.40 |
| 10 | *000000002 | ПРЕВОЗ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ 15 км. | м3 | 291.75 |
| 11 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО | м2 | 641.00 |
| 12 | *000000002 | ХРS - 20ММ ЗА ФУГИ | м2 | 46.80 |
| 13 | *000000003 | ГЕОТЕКСТИЛНА ОКОЛО ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ И ПРИЗМА ОТ ДЕРЕНИРАЩ МАТЕРИАЛ | м2 | 567.00 |
| 14 | *000000004 | НАПРАВА НАСИП ОТ СВЪРЗАН МАТЕРИАЛ ЗАД СТЕНАТА | м3 | 7 350.00 |
| 15 | *000000005 | НАПРАВА НАСИП ОТ НЕСВЪРЗАН МАТЕРИАЛ ЗАД СТЕНАТА | м3 | 144.00 |
| 16 | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ПЛАСТОВЕ ОТ 30СМ | м3 | 7 494.00 |
| 17 | *000000006 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН АЖУРЕН ПАРАПЕТ С МИН.ВИСОЧИНА 120СМ, МИН. ДЕБЕЛИНА НА СТЕНИТЕ НА ПРОФИЛА 3ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 144.00 |
| 18 | *000000007 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ PVC Ф200 , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 146.00 |
| 19 | 8101114111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РШ1 - H=1.85 М | бр. | 1.00 |
| 20 | 8101114111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РШ2 - H=1.50 М | бр. | 1.00 |
| 21 | 8101114111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РШ3 - H=2.3 М | бр. | 1.00 |
| 22 | 8101114111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РШ4 - H=2,15 М | бр. | 1.00 |

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Специфични изисквания към изпълнението на подпорната стена е спазването, на които по правило повишава качеството и естетичния вид на завършения обект:

- не се допуска прекъсване на бетонирането и устройването на работни фуги на     места, които не са изрично посочени в чертежите или забележките към тях,

- светлото бетонно покритие на армировката се осигурява със специални дистанционни части (спейсъри) – това изискване е задължително,

- оформянето с кофража на всички бетонни ръбове на отделните елементи на стената, при които отделните повърхности се пресичат под остър или прав ъгъл, ще се оформя със скосяване 30/30 мм – това изискване е задължително.

Спазването на изброените по-горе задължителни изисквания следва да бъде обект на постоянно внимание от страна на контролните органи на строежа.

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ

УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

При изпълнението на предвидените в проекта СМР ще се спазват изискванията на наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на СМР (от 22.03.2004 год. –ДВ брой 37 от 2004 год.), издадена от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно същата Наредба №2. Физическото лице – Координатор по безопасност и здраве, е длъжно да координира и контролира осигуряването на мерките за безопасни и здравословни условия на труд, в съответствие с Плана за безопасност и здраве.

Мерките за осигуряване на ЗБУТ на обекта са основно задължение на Изпълнителя в лицето на Техническия ръководител. Освен Наредба №2 и приложенията й е задължително, Техническият ръководител на обекта трябва да познава и спазва още и:

- Наредба № 7 за минималните изисквани за ЗБУТ при използването на работно оборудване;

- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

При изпълнение на услугата да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Всеки от участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международните стандарти.

Обхватът на изпълнение, на строително монтажните дейности, включва доставка на необходимия персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, в съответствие на изискванията на Възложителя и наличната техническа спецификация.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

еквиваленти

- В случай на несъответствие на материалите с изискванията на техническата

спецификация и действащите норми и стандарти, следва да се премахнат от обекта.

- Създаване на временна организация на движението на хора и автомобили, с

необходима сигнализация за въвеждане на временна организация. Да се спазват изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация за безопасно движение, при извършване на строително монтажни дейности по пътища и улици.

- Да се спазват изискванията за изпълнение на земни работи. Изпълнителят е длъжен да използва такава техника, работна ръка и такива методи, че да отговарят на изискванията на материалите, влагани в обекта и при подлежащи на  изкопаване.

- При кофражните дейности да се използва материал достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментовият разтвор или друг вид разтвор.

- При бетонирането да се съблюдават атмосферните условия. При температура навъздуха по-ниска от +50 или по –висока от 350 не трябва да се бетонира, без съгласието на Възложителя.

- По отношение технологията и организацията за изпълнение на монолитните

строителни конструкции е необходимо да се вземат всички фактури и организационни мероприятия, влияещи пряко върху качеството и механичната якост на самите конструкции.

Контролът по отношение качеството на изпълнение се упражнява от инвеститора, проектанта, техническия ръководител на обекта, както и от независим строителен надзор, съгласно правилника за оправомощаването функциите и задълженията на лицата, участници в строителния процес.

В самия процес на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички актове и протоколи, изискващи се по Наредба№3/ДВ.бр.72/99/, а така също и тези регламентирани в ПИПСМР

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София,  бул. “Кн. М. Луиза” 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

Навсякъде, където в Техническата спецификация са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Инвестиционен проект, разработен на фаза “Технически проект”