ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО:

ОБЕКТ: "Изграждане на подпорна стена на ул. „Стефан Стамболов” – десен бряг на р. Голяма река, между о.т. 9 и о.т. 11, кв.1 по ПУП на гр. Златоград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЕКТ: "Изграждане на подпорна стена на ул. „Стефан Стамболов” – десен бряг на р. Голяма река, между о.т. 9 и о.т. 11, кв.1 по ПУП на гр. Златоград"

Кратка информация

1.2. Технически параметри, материали и КС

1. ОБЕКТ: ОБЕКТ: "Изграждане на подпорна стена на ул. „Стефан Стамболов” – десен бряг на р. Голяма река, между о.т. 9 и о.т. 11, кв.1 по ПУП на гр. Златоград"

  - Кратка информация

- Основна цел

Укрепване на пътното платно и осигуряване на необходимия габарит на улица „Стефан Стамболов” в участъка от о.т.9 до о.т.11, кв. 1 по ПУП на гр.Златоград, с решение за изграждане на стоманобетонна подпорна стена.

- Съществуващо положение:

Значително е намален габарита на уличното платно и се наблюдават срутищни процеси, пропадане и изнасяне на насипния материал от улицата към речното корито, в резултат на проливни дъждове и ерозия. Улицата е много опасна за преминаващите превозни средства и пешеходци.

1.2. Технически параметри, материали и КС

Предвижда се изграждане на монолитна, стоманобетонна подпорна стена с височина от 3,70м до 4,77 м по дължината на улицата. Дължината на подпорната стена е 37,60м. Изгражда се  ъглова стоманобетонова подпорна стена.

Преди изграждането на стените се извършват изкопни работи като откосите да се преоткосират отгоре надолу. Там, където е необходимо, се извършва укрепване на изкопа. При подпорните стени се изгражда дренаж от ръчно наредени камъни непосредствено до стената.

Трасирането на подпорната стена се извършва от геодезиста съгласно част: „Геодезия”. Разположението на стените е показано на чертежи „Ситуация” и ”План основи”. От конструктивния проект.

Стената е разделена на четири ламели – две с дължина от 8,80м  и две по 10,00м. Деформационни фуги между отделните ламели се изпълняват със стиропор с дебелина 2см.

Дренажният пакет, барбаканите, хидроизолацията и обратният насип зад стената да се изпълнят съгласно чертеж „Типов напречен профил на подпорна стена”.

Изпълнява се предпазен метален парапет  тип А .

Фундирането на стените да се извърши в  скални почви с якост на натиск Ro=1,0МРа, съгласно геоложкия доклад.

- Материали

Фундаментите се изпълняват с бетон клас С30/37 с  FCK=30,0MPa( БДС EN 206:2013 +А1:2016/NА:2017) , стомана клас В500В   FYK -500 MPa  по БДС EN 10080  и БДС9552-07 .

Оставя се чакащата армировка за тялото на стените.

Предвиден е подложен бетон клас С12/15, FCK=12,0MPa( БДС EN 206:2013 +А1:2016/NА:2017)  .

Стените се изпълняват с бетон С30/37 с  FCK=30,0MPa( БДС EN 206:2013 +А1:2016/NА:2017) , стомана клас В500В   FYK -500 MPa  по БДС EN 10080  и БДС9552-07

Метален парапет тип ''А''  съгласно БДС

Стиропор - 2 см за фуги

- Количествена сметка

| № | Шифър | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпорна стена |  |  |
| 1 | 8101402230 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 334,00 |
| 2 | 8101106131 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>> | м3 | 83,00 |
| 3 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-01-053>> | м3 | 100,00 |
| 4 | *380100222 | ПРЕВОЗ ИЗЛИШНЕИ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 3КМ. | м3 | 334,00 |
| 5 | 8101306311 | ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. <<01-03-044>> | м3 | 97,00 |
| 6 | 8101402140 | ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ <<01-04-026>> | м3 | 97,00 |
| 7 | 8101301221 | ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ <<01-03-005>> | м3 | 11,00 |
| 8 | 8101110200 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>> | м3 | 12,00 |
| 9 | 8243202100 | ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М | мсм | 20,00 |
| 9А |  | ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН С12/15 | м3 | 13,00 |
| 10 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 8786,00 |
| 11 | 8102051320 | КОФРАЖ В ОСНОВИ <<02-05-014>> | м2 | 25,00 |
| 12 | 8102070140 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С30/37 В ОСНОВИ <<02-07-003>> | м3 | 91,00 |
| 13 | 8119013100 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ | м2 | 355,00 |
| 14 | *279500010 | БАРБАКАНИ Ф110 ОТ PVC ТРЪБИ | м | 10,00 |
| 15 | 8102071050 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В ТЯЛО СТЕНА С30/37 <<02-07-019>> | м3 | 80,00 |
| 16 | *000000001 | ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ НА 4КМ | м3 | 184,00 |
| 17 | *000000002 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ | бр. | 35,00 |
| 18 | *000000003 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТИП ''А'' СЪГЛАСНО БДС | м | 39,70 |
| 19 | 8482350000 | МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ ПРИ МОНТИРАНО ПОЛОЖЕНИЕ - ЕДНОКРАТНО | м2 | 44,00 |
| 20 | 8102162130 | БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО <<02-16-019>> | м2 | 44,00 |
| 21 | 8102280810 | БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО <<02-28-044>> | м2 | 169,00 |
| 22 | 8480940000 | ДРЕНАЖ ОТ РЪЧНО НАРЕДЕНИ КАМЪНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО СТЕНАТА | м3 | 10,00 |
| 23 | *279500007 | СТИРОПОР С d=3СМ ЗА ФУГИ | м2 | 18,00 |
| 24 | *000000004 | НАПРАВА НА ВРЕМЕННА ПЛЪТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 2М | м | 40,00 |
| 25 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 302,00 |
| 26 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-01-059>> | м3 | 75,00 |
| 27 | 8101409121 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-04-065>> | м3 | 86,00 |
| 28 | 8101305100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА СКАЛНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-03-039>> | м3 | 22,00 |
| 29 | 8101114211 | ВАЛИРАНЕ ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ С ДЕБ.20СМ. <<01-01-062>> | м3 | 485,00 |
| 30 | 8101402110 | ИЗКОП С БАГЕР РЕЧНА БАЛАСТРА НА ТРАНСПОРТ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-04-023>> | м3 | 377,00 |
| 31 | *000000005 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛН ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3 | 108,00 |
| 32 | *000000006 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ | м3 | 485,00 |
| 33 | 8410300000 | РАЗВАЛЯНЕ НА СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ | м3 | 29,00 |
| 34 | *000000007 | НАТОВАРВАНЕ НА КАМЪНИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3 | 29,00 |
| 35 | *000000008 | ПРЕВОЗ КАМЪНИ НА 4КМ. | м3 | 29,00 |
|  |  | Подпорна стена |  |  |
|  |  | Отводнителни мероприятия |  |  |
| 36 | *000000009 | РЪЧЕН ИЗКОП В З.П.ЗА НАПРЕЧНА ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА, С ШИРИНА ДО 0.60М.И ДЪЛБ.ДО | м3 | 3,00 |
| 37 | 8101115101 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ З.П. НА 50М <<01-01-069>> | м3 | 3,50 |
| 38 | 8119013100 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ | м2 | 6,00 |
| 39 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>> | кг | 24,00 |
| 40 | *000000010 | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В СТЕНИ И ДЪНО КАНАЛ С20/25 | м3 | 2,10 |
| 41 | *000000011 | ПРЕВОЗ НА БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ НА 12КМ | м3 | 2,10 |
| 42 | *000000012 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ | кг | 100,00 |
| 43 | *000000013 | РЪЧЕН ИЗКОП В З.П. ЗА КАНАЛ, С ШИР.ДО 0.60М И ДЪЛБ.2.0М | м3 | 2,00 |
| 44 | 8101110100 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-01-053>> | м3 | 2,00 |
| 45 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ | м3 | 0,20 |
| 46 | *549300008 | Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ DN 200 <<05-71-007>> | м | 4,00 |
| 47 | *000000014 | ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>> | м3 | 0,20 |
| 48 | 8101113100 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП <<01-01-059>> | м3 | 1,00 |
|  |  | Отводнителни мероприятия |  |  |
|  |  | Временен път и отбивна дига |  |  |
| 49 | 8101402120 | ИЗКОП С БАГЕР НА ОТВАЛА <<01-04-024>> | м3 | 165,00 |
| 50 | 8101114211 | ВАЛИРАНЕ ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ С ДЕБ.20СМ. <<01-01-062>> | м3 | 178,00 |
| 51 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 178,00 |

- ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

При изпълнение на строителството, да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Всеки от участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международните стандарти.

Изисквания, свързани с безопасност на труда и противопожарна  охрана.

При изпълнение на строително монтажните работи при реализирането на проекта, следва да се спазват действащите в страната нормативни документи по безопасност на труда и противопожарна охрана на обекта, включени в правилника по безопасност на труд, при строително монтажни дейности /ДВбр.4/1998г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/; Обн., ДВ, бр.124 от

23.12.1997год., посл. изм. и доп.ДВ.бр.79 от 13.10.2015 г.

- Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд,  при строително монтажни дейности/

- Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; Обн., ДВ, бр.46 от 15.05.2001год.; посл.изм. ДВ, бр.40 от 18.04.2008 год.

- Наредба №3/14.05.96г за инструктаж на работниците и служителите по безопасност,

хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба № 7 от 23 септември 1999 г, за минимални изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Обн., ДВ, бр.88 от 08.10.1999год.;посл.изм. ДВ, бр.24 от 12.03.2013 год.

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и

сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Обн. ДВ. бр.3 от 13.01. 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23.06. 2015г.

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми

за осигуряване на безопасност при пожар; Обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.  посл.изм. ДВ. бр.8 от 30.01.2015г.

Общи изисквания.

Обхватът на изпълнение, на строително монтажните дейности, включва доставка на необходимия персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, в съответствие на изискванията на Възложителя и наличната техническа спецификация.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквиваленти

- Европейски технически одобрения /със или без ръководство/ когато на съществува техническа спецификация

- В случай че техническите спецификации не съществуват, строителните материали

следват да съответстват на признатите национални технически спецификации

- В случай на несъответствие на материалите с изискванията на техническата спецификация и действащите норми и стандарти, следва да се премахнат от обекта.

- Създаване на временна организация на движението на хора и автомобили, с

необходима сигнализация за въвеждане на временна организация. Да се спазват изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация за безопасно движение при извършване на строително монтажни дейности по пътища и улици.

- Да се спазват изискванията за изпълнение на земни работи.Изпълнителят е длъжен да

използва такава техника, работна ръка и такива методи че да отговарят на изискванията на материалите влагани в обекта и при подлежащи на  изкопаване.

- При кофражните дейности , да се използват материали достатъчно твърди и плътен, за

да не изтича циментовия разтвор или друг вид разтвор.

- При бетонирането да се съблюдават атмосферните условия. При температура на

въздуха по-ниска от +50 или по –висока от 350 не трябва да се бетонира без съгласието на Възложителя.

- По отношение технологията и организацията за изпълнение на монолитните

строителни конструкции е необходимо да се вземат всички фактури и организационни мероприятия, влияещи пряко върху качеството и механичната якост на самите конструкции.

- Контролът по отношение качеството на изпълнение се упражнява от инвеститора,

проектанта, техническия ръководител на обекта, както и от независим строителен надзор, съгласно правилника за оправомощаването функциите и задълженията на лицата участници в строителния процес. В самия процес на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички актове и протоколи, изискващи се по Наредба №3 /ДВ бр.72/99/, а така също и тези регламентирани в ПИПСМР.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София,  бул. “Кн. М. Луиза” 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

Навсякъде, където в Техническата спецификация са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.

### ПРИЛОЖЕНИЯ

- Инвестиционен проект, разработен на фаза “Технически проект”;

- Разрешение за строеж.