ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА:

ОБЕКТ:„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX -ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Кратка информация за обекта.

- Техническа спецификация

- Общи предписания

- Кратка информация

- Основна цел:

Целта на изграждането на такава спортна площадка, е да се даде възможност на деца и юноши да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.

- Място на изпълнение на обществената поръчка:

УПИ XIX-за спортна площадка, кв.76 по ПУП на гр.Златоград и ПИ 31111.33.407 по КК на гр.Златоград, общ. Златоград.

- Предвидени дейности:

Проектът предвижда изграждане на спортна площадка на подходящо за целта място , както и благоустрояване на прилежащия терен към игрището.

Предвижда се изграждане на център с комбинирано игрище, който представлява игрално поле с размери 17.75м. на 30.40м. и е оградено от четирите стени с осигурителни ивици от по 2.00м и 1.00м, с което размерите на площадката става 19.75м на 34.40м.

Комбинираното игрища е разделено на четири площадки, за различен вид спорт.

- игрище за волейбол – 9.00/18.00

- игрище за баскетбол с размери – 15.00/28.00

- игрище за минифутбол с размеири – 17.75/30.40

- игрище за тенис на корт – 11.50/18.20

Настилката на игрището се предвижда да е от изкуствена трева върху бетонова настилка. Спортната площадка ще бъде оградена с ограда-метална мрежа от РVС покритие с

височина 6.00 м, на стоманени колове ф-60, с височина 6.10м над ниво терен и 0.85м под ниво терен.

За трибуни се предвижда да се използват, съществуващи бетонови трибуни, които ще се реконструират и бъдат поставени нови дървени пейки.

Ще се изградят и два подхода към площадката, един главен подход от юг и един авариен изход от север.

- Техническа спецификация

| номер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид на съоражението | мярка | Брой | забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Настилка от изкуствена трева с височина 15-30мм с посипка -цвят – син -изкуствена трева 15-30мм, представляваща килим от синтетични влакна-полипропилен(РР) -посипка от кварцов пясък | м2 | 609.72 | Настилката да отговаря на изискванията за игра на баскетбол, волейбол, футбол и тенис на корт |
| 2 | Настилка от изкуствена трева с височина 15-30мм с посипка -цвят – бял -изкуствена трева 15-30мм, представляваща килим от синтетични влакна-полипропилен(РР) -посипка от кварцов пясък | м2 | 69.68 | Настилката да отговаря на изискванията за игра на баскетбол, волейбол, футбол и тенис на корт |
| 3 | Стоманени колове за ограда през два метра с H=6,10м - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен | бр. | 31 | Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани |
| 4 | Стоманени колове за ограда през два метра с H=2,60м - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен | бр. | 31 | Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани |
| 5 | Стоманени колове ф60 диагонали - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен | м | 8 | Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани |
| 6 | Стоманени колове ф60 хоризонтални - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен | м | 246 | Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани |
| 7 | Портална врата от метална мрежа с РVС покритие на стоманени колове - стоманени колове ф60/3мм - цвят – зелен - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен | м2 | 17.80 | Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани |
| 8 | Ограда от метална мрежа с РVС покритие с Н=6,00м - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен | м | 61.70 | PVC-покритие. |
| 9 | Ограда от метална мрежа с РVС покритие с Н=2.50м - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен | м | 61.30 | PVC-покритие. |
| 10 | Обтегачи на метална мрежа - обтегач за мрежа – метално въже ф 3мм | м | 923.90 |  |
| 11 | Баскетболен кош - баскетболно табло от водозащитен материал, за външен монтаж-поликарбонат, -баскетболен ринг с пружина. - мрежа за баскетболен кош – дебелина на влакното ф 8мм, материал:полиестер -отстояние 1.20м - регулируема височина – 1,98 – 3,05м | бр | 2 | Комплекта да включва и планка с анкерни болтове за монтаж в основата. Носещата конструкция на баскетболната система да е изработена от конструкционна стомана с високоякостни заварки. Конструкцията да отговаря на изискванията за безопастност – EN 1270 или еквивалент |
| 12 | Врата за минифутбол - размери 1.80м/1.2.м - дълбочина – 0.80м | бр | 2 | Вратата да е преносима и изработена от поцинкован стоманен профил ф76/3мм |
| 13 | Мрежа за минифутбол -размери 1,80/1.20м -материал-полиестер -дебелина на влакното ф-5мм -широчина на бримките-4.5мм | бр. | 2 |  |
| 14 | Стойки за волейбол с регулируема височина. - комплект от две стойки, полимерно боядисани | бр. | 1 | Монтажа се извършва чрез употреба на планка с анкерни болтове |
| 15 | Волейболна мрежа - дължина 10м - материал - полиестер - дебелина на влакното ф 5 мм - широчина на бримките – 4,5 см - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм | бр. | 1 |  |
| 16 | Стойки тенис на корт с регулируема височина, к-т от две стойки - комплект стойка за тенис на корт с вграден механизъм за обтягане, държач подпори за мрежа и ботуши за стойките | бр. | 1 | Монтажа се извършва чрез употреба на планка с анкерни болтове |
| 17 | Мрежа за тенис на корт - материал – полиестер с UV защита - дебелина на кордата ф 3 мм - широчина на бримките – 4,5 /4,5см с четворен шев на филето - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм | бр. | 1 |  |
| 18 | Трибуни с дървени пейки - метална кутия 6х5см.. - дървени греди 4х8см. | бр м | 170 408 | Прахово боядисани, боя три в едно и цвят кафяв Сух дървен материал /обработен/ |
| 19 | Градински кош за боклук -бетонов кош, покрит с бяла мита мозайка, с вътрешна метална кофа | бр | 4 | По снимков материал |
| 20 | РП – външно осветление, -4-токови кръга по схема на прокта, лам.шкаф за монтаж на стълб | бр | 1 | Да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 21 | Стълб Н-8.00м. -обща височина-9.50м(1.50м под кота терен и 8.00м над кота терен) -Тръби ф-133/5 , 108/4 и 89/4 | бр | 3 | Размерите на височините да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 22 | Стълб Н-10.00м. -обща височина-11.50м(1.50м под кота терен и 10.00м над кота терен) -Тръби ф-133/5 , 108/4 и 89/4 | бр | 2 | Размерите на височините да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 21 | Прожектор – LED - 50 KW,IP 67 | бр | 15 | Да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 22 | Проводник СВТ - 5х6мм2 - 5х4мм2 - 5х2,5мм2 | м | 100 60 110 | Да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 23 | Кутия за модул | бр | 3 | Да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 24 | Заземителен поцинкован кол - 63/63/6м | бр | 7 | Да се съблюдава проекта по част ЕЛ |
| 25 | Поцинкована шина - 40/4 | м | 40 | Да се съблюдава проекта по част ЕЛ |

3. Общи предписания.

При изпълнение на услугата да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност.

3.1. Трасиране на обекта

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери.

Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите геодезични инструменти, ако в Приложението с индивидуалните предписания за обекта не е казано друго.

3.1.1.Съществуващи теренни коти

Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни коти са верни.

3.2.Изкопи

Изпълнителя трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване.

Изкопните работи трябва да се извършват с съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите и профилите.

3.3 Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да отговаря на БДС EN13043 или еквивалент. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътност и добра носимоспособност.

3.4. Бетонни смеси

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС 7268-83, БДС EN206-1 и БДС EN206-1 NA

Контролът и оценката на якостта на бетона при опън и огъване да се извършва съгласно БДС EN206-1 и БДС EN206-1 NA.

3.5. Армировка

Армировката да се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка, уребрена и армировъчни мрежи, както е указано в проекта.

Армировъчната стомана трябва да отговаря на В235 за „ф” и В500В за „N”

3.6. Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка, представляващ килим от синтетични влакна - полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакънцата.и посипка от кварцов пясък.

3.7. Изисквания относно опазване на околната среда

При изпълнение на строително - монтажни работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата.

3.8. Изисквания относно спазването на противопожарна охрана.

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места. В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията да се поддържат винаги свободни. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

3.9. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

3.10. Документи, които се съставят при изпълнение на СМР.

В процеса на изпълнение на  строително - монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ.

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000 София,  бул. “Кн. М. Луиза” 22 (централна сграда)

ул. "У. Гладстон" № 67 (втора сграда)

Телефон: 02/ 940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443