ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОТНОСНО:

ОБЕКТ: " ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ВОДОСТОК Ф-2000, L=99.00м, ПО УЛ.”МИНЬОРСКА,” С. ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

III. СЪДЪРЖАНИЕ:

- ОБЕКТ

- КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

- ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, МАТЕРИАЛИ И КС

III. 1.

ОБЕКТ: " ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ВОДОСТОК Ф-2000, L=99.00м, ПО УЛ.”МИНЬОРСКА,” С. ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

III. 2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

- ОСНОВНА ЦЕЛ

Изграждане на тръбен стоманобетонов водосток ф-2000, l=99.00м, по ул.”миньорска,” с. Ерма Река, Община Златоград

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

В следствие на проливни дъждове през 2012г. и покачване водите в дерето, съществуващия водосток ф-1500 е затлачен от наноси, а изградената канализация ф-200 е компрометирана и частично нарушена.

- ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, МАТЕРИАЛИ И КС

Изграждане на тръбен стоманобетонов водосток ф-2000, l=99.00м , между кв.25 и кв.26  по ПУП на с. Ерма река, Община Златоград.

Тръбите се полагат върху бетонова основа, изпълнена от бетон С12/15

Тръбите да са изработени от сертифицирани цехове, за бетонови изделия. След монтажа тръбите се подливат с бетон до показаното ниво на чертежа, след което фугите се обмазват  с битумен грунд. Минималната дебелина на насипа върху тръбите е 0.60м., като последните 0.40м са от баластра.

Тръбите за водостока са изчислени и оразмерени за натоварване от земен натиск и подвижен товар Н300. Основата е оразмерена с Ro=0.25Мра.

Статическите изчисления са в съответствие със Системата Евро код БДС EN от 1990 до 1999 заедно с националното приложение, което е в сила от м. Февруари 2012 г.

- МАТЕРИАЛИ

- Бетон С12/15 – подложен бетон , съгласно БДС EN 206-1 ;

- Бетон С30/37 всички конструктивни елементи съгласно БДС EN 206-1;

- Стоманобетонови Тръби  Ф2000

- Вълнообразни полиет. Тръби ре 200

- Метална решетка заедно с касата.

- Метален парапет тип "А" Съгласно Бдс

- Битумен грунд

- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж на съществуващ водосток ф1500,L-42м |  |  |
| 1 | РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОН ОКОЛО ВТОК СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК Ф1500 | м3 | 2.40 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРЪБЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ВОДОСТОК Ф1500 | м | 42.00 |
| 3 | НАТОВАРВАНЕ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф1500 С КРАН НА САМОСВАЛ | бр. | 42.00 |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф1500 СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ. | бр. | 42.00 |
| 5 | РАЗТОВАРВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф1500 | бр. | 42.00 |
| 6 | РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОНОВА ОСНОВА ПОД СЪЩ.ВОДОСТОК | м3 | 16.80 |
| 7 | РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р - РЦ | м3 | 3.20 |
| 8 | НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ С БАГЕР НА САМОСВАЛ | м3 | 22.40 |
| 9 | ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ | м3 | 22.40 |
| 10 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ.ПЕШЕХОДЕН ПОДХОД ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ | бр. | 1.00 |
|  | Тръбен стоманобетонов водосток ф2000,L-99м |  |  |
| 11 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ | м3 | 442.00 |
| 12 | ИЗКОП С ШИРИНА НАД 1.2М И ДЪЛБОЧИНА ОТ 0.2М - РЪЧНО НЕУКРЕПЕНИ | м3 | 110.00 |
| 13 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ | м3 | 132.00 |
| 14 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИИ С БАГЕР НА САМОСВАЛ | м3 | 132.00 |
| 15 | ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ С ХИДРОЧУК | м3 | 117.00 |
| 16 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 140.00 |
| 17 | ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ РЪЧНО | м3 | 21.00 |
| 18 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 23.00 |
| 19 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ. НА ДЕПО | м3 | 714.00 |
| 20 | ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М | мсм | 20.00 |
| 21 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В ОСНОВИ ВОДОСТОК С12/15 | м3 | 150.00 |
| 22 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 16КМ. | м3 | 164.00 |
| 23 | КОФРАЖ В ОСНОВИ | м2 | 75.00 |
| 24 | ДОСТАВКА СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф2000 | м | 99.00 |
| 25 | МОНТАЖ СТ.БЕТОНОВИ ТРЪБИ ф2000 | м | 99.00 |
| 26 | ЕДНОКРАТНО ОБМАЗВАНЕ ВОДОСТОК С 'БИТУМ | м2 | 544.00 |
| 27 | КОФРАЖ СТЕНИ ПРИ ВТОК, ОТТОК И ВРЪЗКА ПРИ ХОРИЗОНТАЛНА ЧУПКА | м2 | 40.00 |
| 28 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В СТЕНИ ПРИ ВТОК И ОТТТОК И ХОРИЗОНТАЛНА ВРЪЗКА С30/37 | м3 | 14.00 |
| 29 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ /ПЛАНКИ/ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ | бр. | 8.00 |
| 30 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТИП "А" СЪГЛАСНО БДС | м | 8.00 |
| 31 | ГРУНДИРАНЕ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПАРАПЕТИ | м2 | 8.00 |
| 32 | БОЯДИСВАНЕ С 'БЛАЖНА БОЯ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ | м2 | 8.00 |
| 33 | НАПРАВА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ С ВИС.150СМ. ОКОЛО ИЗКОПИТЕ | м | 80.00 |
| 34 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВАС БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 552.00 |
| 35 | ИЗКОП С БАГЕР РЕЧНА БАЛАСТРА НА ТРАНСПОРТ ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 315.00 |
| 36 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ. | м3 | 1005.00 |
| 37 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 694.00 |
| 38 | РЪЧНО НАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 173.00 |
| 39 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 138.00 |
| 40 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СКАЛНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 110.00 |
| 41 | РЪЧНО НАСИПВАНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 28.00 |
| 42 | ВАЛИРАНЕ ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ МАСИ НА ПЛАСТОВЕ ПОД 40СМ | м3 | 1005.00 |
| 43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНУС ЗА РШ Н -50СМ | бр. | 1.00 |
| 44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖГ НА БЕТОНОВ КАПАК Ф60 ЗА РШ | бр. | 1.00 |
| 45 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДА ОТ БУТОБЕТОН С12/15 | м3 | 9.60 |
| 46 | НАПРАВА СУХА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАСИПА ПРЕДИ ВТОКА | м3 | 6.00 |
| 47 | ЗАЧИСТВАНЕ НА КОРИТО НА ДЕРЕТО ПРЕДИ ВТОКА ОТ ЕДРИ КАМЪНИ И НАНОСИ- НАТОВАВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ХОР.РАЗСТОЯНИЕ ДО 50М | м3 | 5.00 |
| 47 | ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ВЕРТИКАЛНИ СТЕНИ СТЕНИ | м2 | 18.00 |
| 48 | ЕДНОКРАТНО ОБМАЗВАНЕ С БИТУМ | м2 | 18.00 |
| 49 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТЕНИ ПРИ ВТОК, ОТТОК И ВРЪЗКА ПРИ ХОРИЗОНТАЛНА ЧУПКА | кг | 720.00 |
|  | Напречни дъждоприемни шахта |  |  |
| 50 | РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА НАПРЕЧНА ДЪЖДОПРИЕМНА РЕШЕТКА, С ШИРИНА ДО 0,6М И ДЪЛБ. ДО 2,0М | м3 | 9.00 |
| 51 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 50М РАЗСТОЯНИЕ | м3 | 11.00 |
| 52 | КОФРАЖ СТЕНИ | м2 | 18.00 |
| 53 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - | кг | 375.00 |
| 54 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В СТЕНА И ДЪНО КАНАЛ С30/37 | м3 | 6.30 |
| 55 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 16КМ | м3 | 6.30 |
| 56 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА ЗАЕДНО С КАСАТА | кг | 447.00 |
|  | Канализация - възстановяване и текущ ремонт |  |  |
| 1 | ПОДЛОЖКИ ОТ РЕЧЕН ПЯСЪК С ДЕБЕЛИНА 10СМ | м3 | 6.00 |
| 2 | Д-КА И МОНТАЖ ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ РЕ 200 | м | 188.00 |
| 3 | ЗАСИПВАНЕ ОТ РЕЧЕН ПЯСЪК ВЪРХУ ТРЪБОПРОВОД С ДЕБЕЛИНА 30СМ | м3 | 64.00 |
| 4 | РЕМОНТ НА РШ С ВИСОЧИНА 3,5М /ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА РАЗХОДИ/ | бр. | 7.00 |

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Специфични изисквания към изпълнението на стоманобетоновия водосток е спазването, на което по правило повишава качеството и естетичния вид на завършения обект:

- не се допуска прекъсване на бетонирането под тръбите до фуга

- полагането и връзката на тръбите да се изпълни без отвари и еднократно обмазване водосток с битумен грунд

- полагане бетон   в стени при вток и оттток и хоризонтална връзка с30/37

- кофраж  стени при вток, отток и връзка при хоризонтална чупка

Спазването на изброените по-горе задължителни изисквания следва да бъде обект на постоянно внимание от страна на контролните органи на строежа.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ

УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

При изпълнението на предвидените в проекта СМР ще се спазват изискванията на наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на СМР (от 22.03.2004 год. –ДВ брой 37 от 2004 год.), издадена от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно същата Наредба №2. Физическото лице – Координатор по безопасност и здраве, е длъжно да координира и контролира осигуряването на мерките за безопасни и здравословни условия на труд, в съответствие с Плана за безопасност и здраве.

Мерките за осигуряване на ЗБУТ на обекта са основно задължение на Изпълнителя в лицето на Техническия ръководител. Освен Наредба №2 и приложенията й е задължително, Техническият ръководител на обекта трябва да познава и спазва още и:

- Наредба № 7 за минималните изисквани за ЗБУТ при използването на работно оборудване;

- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

При изпълнение на услугата да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Всеки от участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международните стандарти.

Обхватът на изпълнение, на строително монтажните дейности, включва доставка на необходимия персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, в съответствие на изискванията на Възложителя и наличната техническа спецификация.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на Българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквиваленти

В случай на несъответствие на материалите с изискванията на техническата

спецификация и действащите норми и стандарти, следва да се премахнат от обекта.

Създаване на временна организация на движението на хора и автомобили, с необходима сигнализация за въвеждане на временна организация. Да се спазват изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация за безопасно движение, при извършване на строително монтажни дейности по пътища и улици.

Да се спазват изискванията за изпълнение на земни работи. Изпълнителят е длъжен да използва такава техника, работна ръка и такива методи, че да отговарят на изискванията на материалите, влагани в обекта и при подлежащи на  изкопаване.

При кофражните дейности да се използва материал достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментовият разтвор или друг вид разтвор.

При бетонирането да се съблюдават атмосферните условия. При температура навъздуха по-ниска от +50 или по –висока от 350 не трябва да се бетонира, без съгласието на Възложителя.

Контролът по отношение качеството на изпълнение се упражнява от инвеститора, проектанта, техническия ръководител на обекта, както и от независим строителен надзор, съгласно правилника за оправомощаването функциите и задълженията на лицата, участници в строителния процес.

В самия процес на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички актове и протоколи, изискващи се по Наредба №3/ДВ.бр.72/99/, а така също и тези регламентирани в ПИПСМР.

Навсякъде, където в Техническата спецификация са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.