ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО:

ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ."ТУНДЖА" ОТ О.Т.1108 ДО О.Т.1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ."ТУНДЖА" ОТ О.Т.1108

ДО О.Т.1113 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД

  - Кратка информация

1.2. Технически параметри, материали и КС

1. ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ."ТУНДЖА" ОТ О.Т.1108

ДО О.Т.1113 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД

  - Кратка информация

- Основна цел

Укрепване на пътното платно и скатовете на част от улица „Тунджа” в участъка от о.т.1108 до о.т.1113 по ПУП на гр.Златоград, с решение за изграждане на стоманобетонна подпорна стена.

- Съществуващо положение:

Значително е намален габарита на уличното платно и се наблюдават срутищни процеси, пропадане и изнасяне на насипния материал от улицата към частните имоти, в резултат на проливни дъждове и ерозия. Улицата е много опасна за преминаващите превозни средства и пешеходци.

1.2. Технически параметри, материали и КС

Предвижда се изграждане на монолитна, стоманобетонна подпорна стена с височина от 3.00 до 7.00м по дължината на улицата. Дължината на подпорната стена е 57.50м. Изграждат се два типа стени - ъглови и ъглови с облекчаваща конзола.

Преди изграждането на стените се извършват изкопни работи като откосите да се преоткосират отгоре надолу. Там, където е необходимо, се извършва укрепване на изкопа като се внимава да не се подкопае съществуващата подпорна стена. При подпорните стени с облекчаваща плоча се изгражда блокаж от реден ломен или речен камък до нивото на конзолата.

Ситуирането на стените се извършва от геодезиста съгласно част: „Геодезия”. Разположението на стените е показано на чертежи „Ситуация” и ”План основи” .

На обекта е извършено геодезическо заснемане, което да се ползва за нуждите на проектирането на подпорната стена. Трасирането на подпорната стена ще се извърши от геодезиста, направил заснемането по отделен проект, като се ползват чертежи „Ситуация” и ”План основи” от настоящия конструктивен проект.

Стената е разделена на секции с дължина от 5.00м до 10.00м и деформационни фуги 3-4см. Деформационните фуги се поставят на максимална дължина от 12.00м от основната

плоскост на фундамента до горен ръб корона на стената. Фугите се изпълняват от стиропор.

Дренажният пакет, барбаканите, хидроизолацията и обратният насип зад стената да се изпълнят съгласно чертеж „Типов напречен профил на подпорна стена”.

Изпълнява се предпазен метален парапет по чертежи „Метален парапет стена” и „Метален парапет детайли” от настоящия проект.

Фундирането на стените да се извърши в  скални почви с якост на натиск Ro=0.250МРа, съобразно геоложкия проект.

- Материали

Фундаментите се изпълняват с бетон клас С20/25(В25) с Rb=14,5MPa , стомана В420(СтАІІІ-N) с Rs=375 MPа и В235(СтАІ-Ф) с Rs=225 MPа .

Оставя се чакащата армировка за тялото на стените.

Предвиден е подложен бетон клас С8/10(В10) с дебелина 10см под фундамента.

Стените се изпълняват с бетон С20/25(В25) с Rb=14,5MPa , стомана  В420(СтАІІІ-N) с Rs=375 MPа и В235(СтАІ-Ф) с Rs=225 MPа

Метален парапет по детайл''а'' съгласно БДС

Стиропор - 3 см за фуги

- Количествена сметка

| № | Шифър | Наименование | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | 8101102040 | ОТСИЧАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ | бр. | 1.00 |
| 2 | 8101102140 | ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ | бр. | 1.00 |
| 3 | 8101402210 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 361.30 |
| 4 | 8101402110 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ | м3 | 383.60 |
| 5 | 8101104120 | СКАТНИ И ЗАИМСТВ. ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С ПРЕХВ.НА 3М ХОРИЗОНТАЛНО РАЗСТ. | м3 | 121.00 |
| 6 | *000000006 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА 5КМ | м3 | 383.40 |
| 7 | 8101201110 | ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 36.00 |
| 8 | 8101201210 | ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 36.00 |
| 9 | 8101201310 | ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4до6М В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 36.00 |
| 10 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 766.50 |
| 11 | 8450200000 | ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА IV КАТЕГОРИЯ | м3 | 60.50 |
| 12 | *000000002 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 10КМ | м3 | 542.80 |
| 13 | 8101408120 | ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЗИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 51до100М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ | м3 | 766.50 |
|  |  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | 8102051320 | КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИИ ШАХТИ d>15СМ | м2 | 566.70 |
| 2 | *000000003 | БАРБАКАНИ Ф100 PVC | м | 28.50 |
| 3 | *000000004 | СТИРОПОР - 3 СМ ЗА ФУГИ | м2 | 21.70 |
| 4 | 8102050900 | КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И СТЪЛБ. | м2 | 115.00 |
| 5 | 8102280810 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНАТА ОТ БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО | м2 | 205.60 |
|  |  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  | АРМИРОВКА |  |  |
| 1 | 8102061050 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А3 | кг | 7863.00 |
| 2 | 8102061020 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А1 | кг | 2704.00 |
| 3 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО ДЕТАЙЛ | кг | 1666.00 |
|  |  | АРМИРОВКА |  |  |
|  |  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | 8102070150 | ДОСТАВКА ИПОЛАГАНЕ БЕТОН В25,WF 0.6,F 150 В ОСНОВИ,ФИЛЦОВ-ККРАН < | м3 | 108.20 |
| 2 | 8102071350 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F150 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ С d>15СМ - ККРАН | м3 | 127.80 |
| 3 | 8104012100 | БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК ПРИ БАРБАКАНИТЕ НА СТЕНАТА | 10 м3 | 8.90 |
| 4 | 8103308240 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F150 ЗА ШАПКА НА СТЕНИ | м3 | 4.80 |
| 5 | 8103126100 | АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В25, W 0.6, F150 - С ДЕБ.15СМ С ДОСТАВКА НА БЕТ | 10 м3 | 3.23 |
| 6 | 8102070130 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ | м3 | 51.80 |

- ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

При изпълнение на строителството, да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Всеки от участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международните стандарти.

Изисквания, свързани с безопасност на труда и противопожарна  охрана.

При изпълнение на строително монтажните работи при реализирането на проекта, следва да се спазват действащите в страната нормативни документи по безопасност на труда и противопожарна охрана на обекта, включени в правилника по безопастност на труд, при строително монтажни дейности/ДВбр.4/1998г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/; Обн., ДВ, бр.124 от

23.12.1997год., посл. изм. и доп.ДВ.бр.79 от 13.10.2015 год

- Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни

условия на труд,  при строително монтажни дейности/

- Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; Обн., ДВ, бр.46 от 15.05.2001год.; посл.изм. ДВ, бр.40 от 18.04.2008 год.

- Наредба №3/14.05.96г за инструктаж на работниците и служителите по безопастност,

хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба № 7 от 23 септември 1999 г, за минимални изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Обн., ДВ, бр.88 от 08.10.1999год.;посл.изм. ДВ, бр.24 от 12.03.2013 год.

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и

сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Обн. ДВ. бр.3 от 13.01. 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23.06. 2015г.

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми

за осигуряване на безопасност при пожар; Обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.  посл.изм. ДВ. бр.8 от 30.01.2015г.

Общи изисквания.

Обхватът на изпълнение, на строително монтажните дейности, включва доставка на необходимия персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, в съответствие на изискванията на Възложителя и наличната техническа спецификация.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

еквиваленти

- Европейски технически одобрения /със или без ръководство/ когато на съществува

техническа спецификация

- В случай че техническите спецификации не съществуват, строителните материали

следват да съответстват на признатите национални технически спецификации

- В случай на несъответствие на материалите с изискванията на техническата

спецификация и действащите норми и стандарти, следва да се премахнат от обекта.

- Създаване на временна организация на движението на хора и автомобили, с

необходима сигнализация за въвеждане на временна организация. Да се спазват изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация за безопасно движение при извършване на строително монтажни дейности по пътища и улици.

- Да се спазват изискванията за изпълнение на земни работи.Изпълнителят е длъжен да

използва такава техника, работна ръка и такива методи че да отговарят на изискванията на материалите влагани в обекта и при подлежащи на  изкопаване.

- При кофражните дейности , да се използват материали достатъчно твърди и плътен, за

да не изтича циментовия разтвор или друг вид разтвор.

- При бетонирането да се съблюдават атмосферните условия. При температура на

въздуха по-ниска от +50 или по –висока от 350 не трябва да се бетонира без съгласието на Възложителя.

- По отношение технологията и организацията за изпълнение на монолитните

строителни конструкции е необходимо да се вземат всички фактури и организационни мероприятия, влияещи пряко върху качеството и механичната якост на самите конструкции.

- Контролът по отношение качеството на изпълнение се упражнява от инвеститора,

проектанта, техническия ръководител на обекта, както и от независим строителен надзор, съгласно правилника за оправомощаването функциите и задълженията на лицата участници в строителния процес. В самия процес на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички актове и протоколи, изискващи се по Наредба №3 /ДВ бр.72/99/, а така също и тези регламентирани в ПИПСМР.

Навсякъде, където в Техническата спецификация са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.